实验三：4位加法器设计与实现

- 实验目的

      - 通过本次实验，需要学生掌握加法器的运作原理以及基本设计思路

- 实验内容

      - 使用Verilog语言编写逻辑实现两个4bits有符号数或无符号数补码的输入（输入使用拨号开关）

      - 两数进行加减运算与其4bits运算结果的输出，并将运算数与运算结果分别显示在开发板的7段数码管上

      - 运算过程产生的标志位（本次实验包括SF、ZF、CF、OF）送LED显示

- 实验原理

      - 有符号数：两个有符号数的加法可以表示为两数补码的加法运算；两个有符号数的减法，可以先将减数进行取反加一得到减数对应取负的数的补码，进而再将被减数的补码与其相加，便可得到原两数相减结果的补码；

      - 无符号数：两个无符号数的加法为简单的二进制加法运算；对于两个无符号数之间的减法，例如：A-B，可以表示为：A + (2^n – B) - 2^n，其中n为A与B的位数，此时(2^n-B)可看作为B的补码，最终可将问题转换为1中的两数补码的相加（A为无符号数，其补码看作为其本身）；

      - 如何表示加减法：设定符号位M，令M为0时表示两数的加法运算；M为1时表示两数之间的减法运算。根据1与2中的分析，同时运用异或操作的特性：A异或1为A取反；A与0异或为A本身，可以得到以下设计思路：只要将两个操作数其一的每一位与M进行异或，便可表示两个操作数之间的加法与减法操作；

      - SF：sign flag的设置取决于结果的符号位，也即是结果的最高位，最高位为1置1，反之置0；

      - ZF：zero flag的设置取决于结果是否为0，为0时置1，反之置0；

      - CF：carry flag的设置取决于无符号数运算时是否在最高位发生进位或借位，可将其表示为C3异或M（其中C3为两数补码相加最高位的进位）；

      - OF：overflow flag的设置取决于有符号数运算时是否产生符号位溢出，可将其表示为C3异或C2（其中C3与C2分别为两数补码相加最高位与次最高位的进位）；

- 实验器材

      - BASY3开发板

      - 装有Xilinx Vivado软件的电脑一台

- 实验过程纪录

INPUT：

<R2>拨号开关：有符号加减法运算（default）

<T1>拨号开关：无符号加减法运算

<W13><W14><V15><W15>拨号开关：NUM1

<W17><W16><V16><V17>拨号开关：NUM2

<T18> button：M置1

<U17> button：M置0

<W19> button：isResult置1

<T17> button ：isResult置0

OUTPUT：

七段数码管：isResult为1时显示运算结果；反之显示两个操作数（负数无负号表示）

<L1>：SF

<P1>：ZF

<N3>：CF

<P3>：OF

开发板初始状态：

计算有符号加法：

4 + (-3) = 1

4 + 4 = -8（正溢出）

(-8) + (-8) = 0 (负溢出)

计算有符号减法：

0 – 4 = (-4)

计算无符号加法：

15 + 15 = 14（最高位进位）

6 + 9 = 15

计算无符号减法：

1 – 2 = 15（最高位借位）

3 – 1 = 2

实现代码：

Top.v:

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2023/10/11 21:04:00

// Design Name:

// Module Name: Top

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module Top(

input CLK,

input [3:0] Num1,

input [3:0] Num2,

input [7:0] Control,

input button1, // button1 and button2 control the value of isResult

input button2,

input button3, // button3 and button4 control the value of M

input button4,

output SF,

output ZF,

output CF,

output OF,

output [3:0] seg,

output [6:0] a_to_g

);

wire CLK_wire;

wire [3:0] Result;

wire [3:0] ALUcontrol;

wire [7:0] mux2_result;

reg isResult = 0;

reg isSigned = 0;

reg M = 0;

always @(*) begin

if (button1 == 1)

isResult <= 1;

else if (button2 == 1)

isResult <= 0;

if (button3 == 1)

M <= 1;

else if (button4 == 1)

M <= 0;

isSigned <= Control[7];

end

CLK_div _CLK_div (

.CLK_in(CLK),

.CLK_out(CLK_wire)

);

ShowNum _showNum (

.CLK(CLK_wire),

._show_num(mux2_result),

.isResult(isResult),

.isSigned(isSigned),

.SF(SF),

.seg(seg),

.a_to_g(a_to_g)

);

toALUcontrol _toALUcontrol (

.Control(Control),

.ALUcontrol(ALUcontrol)

);

ALU _ALU (

.Num1(Num1),

.Num2(Num2),

.Control(ALUcontrol),

.M(M),

.SF(SF),

.ZF(ZF),

.CF(CF),

.OF(OF),

.Result(Result)

);

Mux2 _mux2 (

.Data1({Num1, Num2}),

.Data2({4'b0000, Result}),

.Sel(isResult),

.Result(mux2_result)

);

endmodule

ALU.v

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2023/10/11 20:56:30

// Design Name:

// Module Name: ALU

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module ALU(

input [3:0] Num1,

input [3:0] Num2,

input [3:0] Control,

input M, // 0 for add, 1 for sub

output SF,

output ZF,

output CF,

output OF,

output reg [3:0] Result

);

reg [3:0] c_out; // carry out

reg c_in; // carry in

reg cg, cp; // carry generate, carry propagate

reg [3:0] i;

always @(*) begin

// calculate carry

if (M == 0) begin

c_in = 0;

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin

cg = Num1[i] & Num2[i];

cp = Num1[i] | Num2[i];

c_out[i] = cg | (cp & c_in);

c_in = c_out[i];

end

end

else begin

c_in = 1;

for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin

cg = Num1[i] & ~Num2[i];

cp = Num1[i] | ~Num2[i];

c_out[i] = cg | (cp & c_in);

c_in = c_out[i];

end

end

case (Control)

4'b0000, 4'b0001: begin // b0000 for unsigned, b0001 for signed

if (M == 0)

Result = Num1 + Num2;

else

Result = Num1 + ~Num2 + 1;

end

default: Result = 4'b0000;

endcase

end

assign CF = c_out[3] ^ M;

assign OF = c_out[3] ^ c_out[2];

assign SF = Result[3];

assign ZF = (Result == 0);

endmodule

toALUcontrol.v

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2023/10/11 21:05:17

// Design Name:

// Module Name: toALUcontrol

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module toALUcontrol(

input [7:0] Control,

output reg [3:0] ALUcontrol

);

always @(Control) begin

case (Control)

8'b10000000: ALUcontrol = 4'b0000; // signed

8'b01000000: ALUcontrol = 4'b0001; // unsigned

default: ALUcontrol = 4'b0000;

endcase

end

endmodule

Mux2.v

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2023/10/11 21:04:29

// Design Name:

// Module Name: Mux2

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module Mux2(

input [7:0] Data1,

input [7:0] Data2,

input Sel,

output reg [7:0] Result

);

always @(Data1 or Data2 or Sel) begin

if (Sel == 0)

Result = Data1;

else

Result = Data2;

end

endmodule

CLK_div.v

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2023/10/11 21:04:44

// Design Name:

// Module Name: CLK_div

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module CLK_div #(parameter N = 99999) (

input CLK_in,

output CLK_out

);

reg [31:0] cnt = 0;

reg out = 0;

always @(posedge CLK_in) begin

if (cnt == N) begin

cnt <= 0;

out <= ~out;

end

else begin

cnt <= cnt + 1;

end

end

assign CLK_out = out;

endmodule

ShowNum.v

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2023/10/11 21:05:01

// Design Name:

// Module Name: ShowNum

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module ShowNum(

input CLK,

input [7:0] _show_num,

input isResult,

input isSigned,

input SF,

output reg [3:0] seg,

output reg [6:0] a_to_g

);

reg [7:0] show_num = 0;

reg [3:0] seg_num = 0;

reg [3:0] x = 0;

reg sign1, sign2;

reg [3:0] num1;

reg [3:0] num2;

always @(posedge CLK) begin

if (isResult)  begin

if (isSigned && SF)

show_num = ((~_show_num) + 1) & 8'h0f; // convert to 2's complement and only keep last 4 bits

else

show_num = _show_num & 8'h0f;

case (seg_num)

0: begin x = show_num / 1000; seg = 4'b0111; end

1: begin x = show_num / 100 % 10; seg = 4'b1011; end

2: begin x = show_num / 10 % 10; seg = 4'b1101; end

3: begin x = show_num % 10; seg = 4'b1110; end

endcase

end

else begin

if (isSigned) begin

sign1 = _show_num[7]; // sign bit of num1

sign2 = _show_num[3]; // sign bit of num2

if (sign1)

num1 = (~_show_num[7:4] + 1);

else

num1 = _show_num[7:4];

if (sign2)

num2 = (~_show_num[3:0] + 1);

else

num2 = _show_num[3:0];

show_num = {num1, num2};

end

else begin

show_num = _show_num;

end

case (seg_num)

0: begin x = show_num[7:4] / 10; seg = 4'b0111; end

1: begin x = show_num[7:4] % 10; seg = 4'b1011; end

2: begin x = show_num[3:0] / 10; seg = 4'b1101; end

3: begin x = show_num[3:0] % 10; seg = 4'b1110; end

endcase

end

seg_num = (seg_num + 1) % 4;

end

always @(*) begin

case (x)

0: a_to_g = 7'b0000001;

1: a_to_g = 7'b1001111;

2: a_to_g = 7'b0010010;

3: a_to_g = 7'b0000110;

4: a_to_g = 7'b1001100;

5: a_to_g = 7'b0100100;

6: a_to_g = 7'b0100000;

7: a_to_g = 7'b0001111;

8: a_to_g = 7'b0000000;

9: a_to_g = 7'b0000100;

default: a_to_g = 7'b1111111;

endcase

end

endmodule